РЭЛ 3

Министерство общего и профессионального образования Российской федерации

НОВОСИБИРСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Кафедра радиофизики

Полевые транзисторы

Методические указания к лабораторной работе № 3 практикума по радиоэлектронике

Новосибирск, 1995

Составитель  Вибе С.А.

Печатается по решению кафедры радиофизики

Оглавление

1. Теоретические сведения	2

2 Линейная модель полевого транзистора	4

3. Задания к работе	4

3.1 Генератор тока, управляемый напряжением	4

3.2 Истоковый повторитель	5

3.3 Каскад с общим истоком	6

3.4 Согласование каскадов	6

3.5 Резистор, управляемый напряжением	7

4. Контрольные вопросы	8

Литература	8

Новосибирский государственный университет, 1995

# 1. Теоретические сведения

Семейство полевых транзисторов (ПТ) довольно обширно (рис. 1). Они отличается технологией изготовления, характеристиками и способами включения. Общим для всех типов ПТ является наличие полупроводникового канала, проводимостью которого управляет электрическое поле, направленное поперек тока канала (проводимость меняется из-за обеднения канала основными носителями заряда). Канал с двух сторон оканчивается электродами – <сток>, <исток>. Электрическое поле задается боковым третьим электродом <затвор>. При правильном включении ток через этот электрод транзистора исключительно мал. Значения тока затвора лежат в области десятков наноампер и меньше. При промышленном изготовлении используется два способа изоляции <затвора> – изоляция обратно смещенным p-n переходом (ПТ с затвором на p-n переходе) и слоем диэлектрика (МОП или ПТ с изолированным затвором). Каждое из этих семейств имеет две разновидности по типу полупроводника канала – n-типа и p-типа.

Рис. 1

В заданиях к этой работе используются транзисторы с каналом n-типа и с затвором, изолированным от канала p-n переходом, смещенным в обратном направлении (рис. 2). Познакомившись с транзисторами с затвором на p-n переходе, Вы без труда разберетесь с помощью справочника с МОП-транзисторами.

Рис. 2

На рис. 2 схематично изображен разрез полевого транзистора с затвором на p-n переходе. Вольт-амперные характеристики полевого транзистора КП307, имеющего канал n-типа и затвор с p-n переходом, показаны на рис. 3.

Основными характеристиками полевого транзистора являются: Uзи отс – напряжение затвор-исток отсечки, при котором Iс  10 мкА, при Uси = 10 В;

Iсо – начальный ток стока, при Uзи = 0 В, Uси = 10 В;

S=dIcdUзи – крутизна, при Uзи = 0 В, Uси = 10 В;

rс – сопротивление стока – дифференциальное сопротивление стока при Uзи = 0 В, Uси = 10 В.

Рис. 3

Правильное включение (т. е. знаки потенциалов электродов относительно потенциала истока) транзисторов КП307 в усилительных схемах показано на рис. 4.

Рис. 4

Заметьте, что:

1) потенциал затвора должен при любых изменениях напряжений в схеме оставаться отрицательнее стока и истока для транзисторов с n-каналом, а для транзисторов с p-каналом – положительнее. Иначе через затвор потечет прямой ток p-n перехода и ПТ потеряет своё самое замечательное для схемотехники свойство;

2) в усилительных схемах желательно, чтобы Iс зависел только от Uзи и не зависел от Ucи. Поэтому, придумывая новую схему, напряжение Ucи выбирают таким, чтобы эта зависимость была как можно более слабой. Следовательно, Ucи сток должно всегда оставаться больше 3-4 вольт для КП307, (проверьте по вольт-амперным характеристикам);

3) обратите внимание, что при Ucи < 2 В, наклон выходных характеристик на рис. 3 намного больше, чем при Ucи > 2 В и, что самое важное, проводимость канала зависит от Uзи. Это позволяет использовать ПТ в схемах в качестве регулируемого сопротивления.

4) в любых схемах включения транзистора, напряжения, токи транзистора и рассеиваемая на транзисторе мощность должны быть всегда меньше предельно допустимых параметров, указанных в справочнике, иначе Вы лишитесь транзистора.

# 2 Линейная модель полевого транзистора

Если напряжения и токи полевого транзистора удовлетворяют требованиям замечаний 1,2,4, то ПТ неплохо описывается эквивалентной схемой, изображенной на рис. 5.

Рис. 5	Рис. 6

Необходимо помнить, что ниже имеется в виду приращения токов и напряжений относительно состояния покоя:

1) Iз  0 (следовательно, Iс  Iи);

2) Iс = SUзи;

3) rс, rи и S определяются по справочнику (для маломощных полевых транзисторов эти величины равны примерно: > 10 кОм, < 15 кОм, 110 мА/В, соответственно);

4) при необходимости учесть ток утечки затвора или реактивные составляющие сопротивлений стока и истока Вы можете пользоваться эквивалентной схемой, показанной на рис. 5, уточнив значения конденсаторов и резисторов по справочнику. В случае применения полевого транзистора в качестве регулируемого резистора можно пользоваться эквивалентной схемой, показанной на рис. 6

# 3. Задания к работе

## 3.1 Генератор тока, управляемый напряжением

На Вашей монтажной плате собраны три транзисторных каскада, соответствующие пунктам 3.1, 3.2 и 3.3. Внимательно рассмотрите соединение транзисторов, резисторов и конденсаторов и проверьте правильность подключения по приведенным ниже схемам. Вам предстоит, не разбирая собранных схем, правильно подключить источники напряжения питания и входного сигнала и провести с ними требуемые измерения и расчеты, изменяя собранные схемы в соответствии с заданиями. Затем придумать, рассчитать и собрать двухкаскадную схему (п. 3.4) и, наконец, исследовать ПТ в качестве резистора, регулируемого напряжением (п. 3.5).

Результатами работы должны быть аккуратно записанные показания приборов, Ваши расчеты и ответы на контрольные вопросы Вашего преподавателя. Записи могут быть коллективными, а понимание – строго индивидуальным.

Включите схему, изображенную на рис. 7.

3.1.1 Измерьте осциллограммы напряжений в трех точках схемы Uвх, Uз, Uс. Объясните полученные результаты.

Рис. 7

Генератор: A = 5 В, F = 10 кГц.

3.1.2 При выключенном генераторе и при двух разных резисторах в стоке 100 Ом, 200 Ом измерьте значения тока стока и напряжения Uси.

Оцените rс = Uси/Iс – дифференциальное сопротивление стока.

Генератор: A = 0 В.

3.1.3 Включите между истоком транзистора и землей схемы резистор сопротивление 1 k. Сравните Iс до включения сопротивления и после. Дайте подробное объяснение.

## 3.2 Истоковый повторитель

Не разбирая предыдущей схемы, соберите схему, изображенную на рис. 8.

Рис. 8

3.2.1 Наблюдая осциллограммы напряжений на входе и выходе истокового повторителя, определите диапазон напряжений, передаваемых без искажений. Объясните качественно причины искажений сигнала.

Генератор: A = 5 В, F = 10 кГц.

3.2.2 Выведите формулу для коэффициента передачи напряжения для истокового повторителя – Ки (по линейной модели полевого транзистора), в которую в качестве параметров должны входить только характеристики транзистора из справочника. Вычислите по этой формуле коэффициент передачи. Сравните с измеренным значением коэффициента передачи напряжения для неискаженного сигнала.

3.2.3 Уменьшите сопротивление резистора в истоке транзистора до 510 Ом. Сравните получившееся значение коэффициента передачи с коэффициентом передачи п. 3.2.2. Докажите, что выходное внутреннее сопротивление ПТ со стороны истока rи равно: rи =1/S, где S – крутизна транзистора

3.2.4 Увеличьте сопротивление резистора, включенного последовательно с затвором, до 1 мОм, сравните коэффициенты передачи напряжения п. 3.2.3 и п. 3.2.4. Вычислите по измерениям входное сопротивление истокового повторителя – Rвх.

## 3.3 Каскад с общим истоком

Не разбирая предыдущих схем, соберите схему по рис. 9.

3.3.1 При большом сигнале на входе схемы посмотрите ограничение сигнала на выходе. Объясните причину положительного и отрицательного ограничения.

Рис. 9

Генератор: A = 5 В, F = 10 кГц.

3.3.2 Уменьшите сигнал на входе так, чтобы не было заметно искажений на выходе каскада. Измерьте коэффициент передачи напряжения – Kи. Выведите формулу коэффициента передачи для каскада с ОИ, пользуясь линейной моделью транзистора. Сравните измеренное и расчетное значения.

3.3.3 Предскажите входное и выходное сопротивления каскада. Обоснуйте предсказание, опираясь на линейную модель транзистора.

## 3.4 Согласование каскадов

У Вас на столе лежат три собранных каскада. Придумайте принципиальную схему, состоящую из двух или трех каскадов, имеющихся в Вашем распоряжении, и удовлетворяющую задаче, поставленной преподавателем. Вы можете использовать двуполярный источник питания, менять номиналы резисторов и конденсаторов по своему усмотрению. Непременное требование к Вам - показать нарисованную принципиальную схему преподавателю перед тем, как приступать к сборке.

Усилитель напряжения с высоким входным и низким выходным сопротивлениями (рис. 10а)

Источник сигнала: генератор напряжения с выходным напряжением Uг = 50 мВ, rг = 10 кОм;

Рис. 10а

Приемник сигнала: Uн = 1 В, rн = 1 кОм.

Усилитель фототока (рис. 10б)

Источник сигнала: фотодиод, с выходным током I = 10 мкА и r = 100 кОм;

Рис. 10б

Приемник сигнала: любой измеритель тока с внутренним сопротивлением не больше 2 кОм и шкалой до 1 мА.

Рис. 10в

Усилитель напряжения с динамической нагрузкой в стоке (рис. 10в)

Динамической нагрузкой может служить генератор тока на полевом транзисторе. Задачей служит получение максимального коэффициента усиления по напряжение.

## 3.5 Резистор, управляемый напряжением

3.5.1 Соберите делитель напряжения, изображенный на рис. 11, управляемый напряжением. По измерению коэффициента деления напряжения, меняя напряжение на затворе транзистора, определите минимальное и максимальное сопротивления ПТ и соответствующие напряжения затвора. Измерьте промежуточные значения сопротивления ПТ и напряжения на затворе. По полученным трем точкам оцените отклонение зависимости Rпт(Uз) от линейной.

Рис. 11

Генератор: A = 0,1 В, F = 10 кГц.

3.5.2 Придумайте и рассчитайте принципиальную схему усилителя напряжения с коэффициентом усиления, регулируемым в диапазоне от 1 до 10, для переменных сигналов, используя в качестве регулирующего элемента полевой транзистор.

# 4. Контрольные вопросы

4.1 Назовите три разных способа <убить> ПТ.

Рис. 12

4.2 Что произойдет, если поменять местами <сток> и <исток> в схеме?

4.3 Назовите радиоэлектронные задачи, которые удобно решать применением ПТ.

4.4 Каким образом могут проявить себя емкости ПТ?

# Литература

- П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники" "Мир" 1984г. 1 Т.

- Х.Титце, К.Шенк "Полупроводниковая схемотехника" "Мир" 1982г.