РЭЛ 6

Министерство общего и профессионального образования Российской федерации

НОВОСИБИРСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Кафедра радиофизики

Источники питания

Методические указания к лабораторной работе №6

практикума по радиоэлектронике

Новосибирск, 1997

Лабораторная работа посвящена изучению линейных источников питания радиоэлектронной аппаратуры. В методическом пособии разъясняется принцип работы выпрямителя, фильтра, параметрического и компенсационного стабилизатора, приводятся оценки влияния разных факторов на качество источника питания.

В задачу студента входит изучение работы электронных схем, макетирование и наладка выпрямителя, параметрических и компенсационных стабилизаторов,  измерение параметров получившихся источников питания.

Оборудование. Осциллограф; лабораторный автотрансформатор; сетевой понижающий трансформатор на 12 В; стрелочный или цифровой вольтметр.

Материалы и комплектующие.

Резисторы: 	1Е0; 3Е3; 4Е7; 10Е; 75Е; к33; 100Е-2шт; 1к0-2шт; переменные 4к7; к47.

Конденсаторы: 	200мкф х 25 В; 100н; 33н; 1н.

Полупроводники: 	КТ805 с радиатором 3 Вт; КТ315; КС156А (КС133, КС147); Д818А (КС191, Д814Б); КЦ402 (КЦ405, 4хКД105, 4хД7А).

Микросхемы:	операционный усилитель.

Составитель Г.И. Кузин

Печатается по решению кафедры радиофизики

Оглавление

Введение	3

Трансформатор	3

Выпрямители	4

Стабилизаторы	6

Параметрические стабилизаторы	7

Компенсационный стабилизатор	8

Практические задания	11

Литература	13

Новосибирский государственный университет, 1997

# Введение

Источник питания (ИП) – необходимая и ответственная часть любого электронного прибора. От параметров источника питания зависят характеристики всего устройства. Надежность работы и долговечность электронных схем в большой степени определяется качеством ИП. Например, допуск на питающее напряжение для микросхем ТТЛ обычно составляет 5%. Вы можете исследовать статические характеристики ИП и убедиться, что он вполне удовлетворяет этим требованиям, но его динамические параметры (например, выброс в момент включения до 7 В или слишком медленное выключение) могут приводить к частому выходу из строя микросхем. Непродуманная схема ИП, неудачная конструкция делают его опасным не только для электронной схемы, для питания которой он предназначен, но и для человека. Если не принять специальных мер, то источник питания (импульсный) излучает в окружающее пространство помехи, мешающие приему радио и телепередач.

По принципу работы источники питания делятся на линейные и импульсные. Линейные ИП обладают малым к.п.д. (3050%), за счет силового трансформатора и радиаторов регулирующих транзисторов имеют большие габариты и вес, но проще в реализации и наладке, не дают высокочастотных наводок и пульсаций. Импульсные ИП имеют к.п.д. 70%, малые габариты и вес. Несмотря на то, что импульсные ИП устроены сложнее линейных, благодаря своей экономичности и компактности они все больше вытесняют последние.

Линейные источники питания обычно состоят из трансформатора, который понижает переменное напряжение до необходимой величины, выпрямителя, сглаживающего фильтра и стабилизатора (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема линейного источника питания

# Трансформатор

Трансформатор применяется для преобразования одного напряжения в другое, одновременно обеспечивая гальваническую развязку между сетью и прибором. Трансформатор состоит из двух или нескольких индуктивно связанных обмоток, надетых на общий сердечник (рис. 2).

Сердечник является магнитопроводом, по которому магнитный поток Ф, возбуждаемый током одной обмотки, пронизывает витки второй обмотки, на концах которой возбуждается э.д.с. U2. Напряжения и токи в обмотках связаны соотношениями

U2=U1W2/W1,  I2=I1W1/W2 ,	(1)

где W1 – число витков в первичной обмотке, W2 – во вторичной. Величина КU=W2/W1 называется коэффициентом трансформации по напряжению, а KI=W1/W2 – коэффициентом трансформации по току.

В общем случае расчет силового трансформатора довольно сложен и зависит от многих параметров. На практике для выбора габаритов трансформатора мощностью (20200 Вт) с сердечником из трансформаторной стали и обмотками из медного провода можно пользоваться полуэмпирической формулой P = kSокSст , где P – мощность трансформатора [Вт], Sок – площадь окна для обмоток в см2 , Sст – поперечная площадь магнитопровода в см2 , k  1.2 Вт/см4.

Рис. 2. Схематичный вид трансформатора

# Выпрямители

Для преобразования переменного напряжения вторичной обмотки трансформатора в постоянное служит выпрямитель.  В простейшем случае выпрямителем является диод, к которому подключается нагрузка (рис. 3).

Рис. 3. Однополупериодный выпрямитель

Для того чтобы сгладить пульсации напряжения на нагрузке, параллельно ей подключают конденсатор, служащий фильтром пульсаций (рис. 4).

Рис. 4. Однополупериодный выпрямитель с фильтром

Пульсации уменьшаются, если использовать схему мостового двухполупериодного выпрямления (рис. 5) В одном полупериоде открыты диоды VD1 и VD3, в другом – диоды VD2 и VD4. Так как частота повышается в два раза, при той же емкости фильтра и нагрузке пульсации на выходе такого выпрямителя будут в два раза меньше, чем у однополупериодного. Кроме того, уменьшаются потери в трансформаторе. Как видно из рис. 5,б, ток в обмотках протекает только в интервалах времени 1. Потери в обмотках определяются действующим значением тока, который в γ=τ1+τ2τ1 раз больше постоянного тока нагрузки, что обязательно нужно учитывать при оценке необходимой мощности трансформатора. Так как для двухполупериодного выпрямителя параметр  меньше чем для однополупериодного, то и потери в обмотках меньше.

Рис. 5. Мостовой двухполупериодный выпрямитель

В каждом максимуме емкость С заряжается до амплитудного значения U2 - 2UD, где UD – падение напряжения на открытом диоде. В интервале  все диоды закрыты, а емкость С разряжается через Rн. Величина пульсаций Uп находится из формулы разряда емкости:

UCmin=UCmax⋅e−τ2RнCф≃UCmax1−τ2RнCфUп=UCmax−UCmin=UCmax⋅τ2RнCф≃Iн2f⋅Cф;1τ2≈1τ1+τ2=2f;	(2)

где Iн – ток нагрузки, f – частота питающей сети. Приведенные соотношения справедливы только при малой величине пульсаций, т.е. при Uп << UCmax. Последнее условие чаще всего выполняется, однако в том случае, если это не так, выражение для Uп дает оценку по максимуму.

# Стабилизаторы

Схемы выпрямителей, приведенные на рис. 4 и 5, могут служить источниками питания, но это плохие источники. Напряжение сети может меняться на 10% и более, а во многих случаях такие отклонения напряжения питания недопустимы. Подавить пульсации простым увеличением емкости фильтра трудно, так как они уменьшаются всего лишь линейно с увеличением емкости. Кроме того, очень большая емкость создает другую проблему, а именно, ток через выпрямительные диоды после включения будет недопустимо большой в течение времени, пока не зарядится емкость, и диоды могут выйти из строя. В мощных ИП это устраняется специальной схемой плавного заряда емкости.

Для стабилизации напряжения (тока – для источников тока) и подавления пульсаций служат стабилизаторы. Главной качественной характеристикой стабилизатора является постоянство выходного напряжения (или тока) независимо от нагрузки и внешних условий. Основными параметрами стабилизатора являются следующие.

1. Коэффициент стабилизации

Kст=ΔUвхUвх⋅ΔUвыхUвых−1.	(3)

2. Выходное сопротивление стабилизатора

Rвых=ΔUвыхΔIвых.	(4)

Обычное для линейных схем определение Rвых = Uхх/Iкз для стабилизаторов не подходит.

3. Коэффициент полезного действия – отношение номинальной мощности в нагрузке к входной мощности

η=Uвых⋅IвыхUвх⋅Iвх.	(5)

## Параметрические стабилизаторы

Для стабилизации напряжения на маломощной нагрузке, а также в опорных источниках используются параметрические стабилизаторы напряжения – стабилитроны. Полупроводниковый стабилитрон представляет собой диод (иначе его называют диодом Зенера), который при определенном напряжении обратного смещения (Uст пробивается. Ток пробоя очень быстро растет при увеличении напряжения. Вольт-амперная характеристика стабилитрона приведена на рис. 6.

Рис. 6. Вольт-амперная характеристика стабилитрона

Как видно из рис. 6, стабилизация тем лучше, чем круче идет кривая. Основным параметром стабилитрона, определяющим коэффициент стабилизации, является дифференциальное сопротивление rд=dU/dI. Характерные величины rд  десятки ом. Другим параметром, особенно важным для опорных источников напряжения, является температурный коэффициент напряжения стабилизации ст = (Uст/Uст)/T [1/С]. Единицами измерения ст могут быть также [мВ/С]. В приложении 1 приведены параметры некоторых стабилитронов. Заметим, что ст и rд сильно зависят от тока через стабилитрон [1].

На рис. 7 приведена схема источника питания с параметрическим стабилизатором на полупроводниковом стабилитроне.

Рис. 7. Источник питания на стабилитроне

Если на входе схемы существуют пульсации тока, то пульсации напряжения на выходе будут снижены за счет малой величины дифференциального сопротивления стабилитрона. Для пульсаций резистор R1 и rд образуют делитель напряжения, так что

Uн = rд/(rд+R1)Uвх,	(6)

где Uвх – пульсации входного напряжения, R1 – токозадающий резистор. Для приведенных на рис. 7 номиналов при rд  40 Ом  Uн/Uвх  0.05.

## Компенсационный стабилизатор

На рис. 8 приведена функциональная схема стабилизатора последовательного типа, где 1 – регулятор (достаточно мощный транзистор), 2 – источник опорного напряжения (стабилитрон), 3 – усилитель сигнала ошибки. Это типичная схема автоматического регулирования с отрицательной обратной связью.

Рис. 8. Функциональная схема последовательного компенсационного стабилизатора

Усилитель сравнивает сигналы Uоп и Uвых , усиливает разность между ними (сигнал ошибки) и выдает управляющее воздействие на регулятор. При изменении Uвх или Rн управляющее воздействие меняется таким образом, чтобы уменьшить Uвых.

Если коэффициент передачи сетевых возмущений через регулятор обозначить K0, коэффициент усиления сигнала ошибки через K, то можно записать

Uвых = K0Uвх + K(Uвых  Uоп) = K0Uвх + KUвых ; 	(7)

следовательно

ΔUвыхΔUвх=K01−K.	(8)

Отсюда ясно, что  K  должен  быть отрицательным для уменьшения Uвых . Таким образом,

Kст=UвыхUвх⋅1+KK0 при K < 0.	(9)

Заметим, что при Kст > 103 следует учитывать влияние других параметров – нестабильность источника опорного напряжения, внутренние и внешние наводки, падение напряжения на подводящих проводах и т. д.

Выходное сопротивление стабилизатора, как системы с отрицательной обратной связью дается формулой Rвых = Rвых0/(1+K), где Rвых0 – выходное сопротивление без обратной связи.

Схема простого стабилизатора приведена на рис. 9. Регулирующим и усиливающим элементом одновременно является транзистор, а источником опорного напряжения – стабилитрон. Выходное напряжение Uвых = Uоп - Uбэ . Резистор R = 10 Ом служит ограничителем тока при коротком замыкании на выходе – другой защиты нет. Входное напряжение должно быть больше Uоп на 24 В плюс величина пульсаций, чтобы транзистор всегда находился в активной области. Именно этим объясняется малая величина к.п.д. для линейных ИП. В нашем случае, как легко видеть из схемы, при Uвх = 10 В коэффициент полезного действия <50%.

Рис. 9. Стабилизатор с эмиттерным повторителем

Ввиду отсутствия усилителя сигнала ошибки схему на рис. 9 скорее следует рассматривать как улучшенный параметрический стабилизатор (см. рис. 7), а регулирующий транзистор – эмиттерным повторителем. Выходное сопротивление можно определить, как  выходное сопротивление эмиттерного повторителя Rвых = rэ + (rб + rд)/( + 1), где rд – дифференциальное сопротивление стабилитрона, rб – внутреннее сопротивление базы (десятки Ом), rэ – сопротивление эмиттера, которое при не очень больших токах можно оценивать по формуле rэ  0.025/Iэ Ом.

На рис. 10 приведена схема компенсационного стабилизатора последовательного типа с защитой от короткого замыкания. Опорное напряжение вырабатывается стабилитроном КС156А. Выходное напряжение можно менять с помощью резистора R3 от 5.6 В до (Uвх - Uкэ.VT1). Токозадающий резистор стабилитрона подключен к нестабилизированному напряжению, что конечно увеличивает пульсации Uоп  и, как следствие, пульсации выходного напряжения (см. формулу (6)). Существенно уменьшить эти пульсации можно заменив резистор R1, питающий стабилитрон, источником тока на транзисторе (задание 5), каскадировать стабилитроны (задание 3.2) или запитать стабилитрон от выходного напряжения (задание 4.3). Максимальный выходной ток стабилизатора определяется коэффициентом усиления по току транзистора VT1 () и максимальным током, который может отдать операционный усилитель Iвых.max  IОУmax . При этом мощность, рассеиваемая на транзисторе PVT1 = (Uвх - Uвых)Iвых.max не должна превышать предельно допустимое значение. Методы отвода тепла и характеристики различных радиаторов хорошо описаны в [1].

Обязательная в каждом стабилизаторе защита от короткого замыкания реализована на транзисторе VT2 и резисторе R2. Если Uбэ.VT2 = IвыхR2 превышает ~0.6 В, транзистор VT2 отпирается и отводит базовый ток VT1 в нагрузку (замыкает базу на эмиттер) и ток через VT1 больше не увеличивается. Резистор R4 служит для ограничения выходного тока ОУ. Для R2 = 4.7 Ом защита включается при Iвых  0.6/R2  130 мА.

Рис. 10. Компенсационный стабилизатор с защитой от к.з.

Коэффициент усиления ОУ на частотах ~100 Гц имеет порядок 104. Коэффициент стабилизации согласно формуле (9) имеет величину несколько тысяч, а выходное сопротивление ~10-3 Ом. Пульсации выходного напряжения для этой схемы определяются пульсациями Uоп и составляют несколько десятков милливольт (см. формулу (6)).

Рис. 11. Интегральный стабилизатор

Промышленностью выпускаются интегральные стабилизаторы, где все, что изображено на рис. 8, за исключением Rн , выполнено на одной подложке. Внешне такие стабилизаторы выглядят как обычные мощные транзисторы (рис. 11,а), а схема применения совсем проста (рис. 11,б). Для сведения приведем параметры стабилизатора КР142ЕН5А: Uвых = 5 В; Uвх = 7.515 В; Uвых = 0.1 В;  Iвых.max = 3 А; Pт = 10 Вт; ст = 3-.

# Практические задания

Все изменения в схеме делать только при отключенном питании!

Номиналы компонентов не обязательно должны быть точно такие, как указано в принципиальной схеме, но каждый раз нужно делать прикидку – подойдет близкий по номиналу компонент или  нет.

1.	Собрать схему нестабилизированного ИП, представленную на рис. 12,а.

1.1. Отключить конденсатор C. На осциллографе посмотреть форму выходного напряжения.

1.2. Подключить конденсатор C. Осциллографом измерить амплитуду пульсаций выходного напряжения и сравнить с формулой (2).

Этот ИП будет служить источником нестабилизированного постоянного напряжения для стабилизаторов.

Рис. 12. Нестабилизированный источник питания

2.	Установить на выходе выпрямителя напряжение 12 В. Подключить к нему параметрический стабилизатор – резистор R1 и стабилитрон КС156.

2.1. Измерить пульсации до и после стабилизатора при разных напряжениях на его входе. Напряжение на входе стабилизатора менять с помощью ЛАТРа.

2.2. Нагрузить стабилизатор на резистор Rн  1к5. Снова измерить пульсации.

2.3. По формуле (6) оценить rд стабилитрона, а по (3) Kст.

3. Собрать схему по рис. 9.

3.1. С помощью осциллографа измерить пульсации напряжения на стабилитроне и на выходе стабилизатора.

3.2. Усовершенствовать источник опорного напряжения, как показано на рис. 13 (каскадное включение стабилитронов, когда Kст = Kст1Kст2). Снова измерить пульсации.

Рис. 13.

3.3. Попробуйте придумать и реализовать способ измерения выходного сопротивления этого стабилизатора. Короткое замыкание на выходе делать нельзя!

4. Собрать на макетной плате компенсационный стабилизатор по рис. 10. Если резистор R4 и конденсатор C1 находятся на плате ОУ, то ставить их не нужно.

4.1. Задавшись максимальным током Iвых.max  200 мА, рассчитать величину резистора R2, проверить работу схемы защиты от к.з. Измерить ток короткого замыкания Iкз.

Включать схему можно только после тщательной проверки правильности всех соединений! Помните, что транзистор КТ805 без радиатора может рассеивать мощность не более 1 Вт. Для проверки защиты нужно установить потенциометр R3 в верхнее положение (минимальное выходное напряжение), установить Uвх на 1.52 В больше Uвых и ненадолго замыкать выход, но не накоротко, а шунтировать резистором 510 Ом. Признаком правильной работы схемы защиты будет резкое падение выходного напряжения при подключении шунта. Только после того, как убедитесь, что схема защиты надежно работает, можно измерять ток Iк.з. . Проще всего это сделать, измеряя падение напряжения на шунтирующем резисторе. При измерении Iкз тестером нужно быть осторожным – неправильно выбрав предел измерения, можно испортить его навсегда.

4.2. Нагрузить стабилизатор на резистор ~100 Ом так, чтобы защита не включалась при всех Uвых , т.е. Uвых.max/Rн < Iкз .

Измерить диапазон регулировки Uвых , при котором пульсации выходного напряжения не превышают 150 мВ. Измерить Кст по соотношению пульсаций на входе и выходе.

4.3. Запитать источник опорного напряжения (R1,VD1) от выходного напряжения Uвых. Для этого нужно выбрать величину R1. Задав выходное напряжение, например, Uвых = 9 В и ток стабилитрона – Iст = 3 мА, получаем R1 = (Uвых - Uст)/Iст = (9 - 5.6)В/3мА  1 кОм.

Измерить пульсации на выходе и диапазон регулировки Uвых.

Объяснить полученный результат, а именно, резкое уменьшение пульсаций на выходе и расширение диапазона регулирования Uвых.

Предупреждение. Вблизи нижнего предела диапазона регулировки Uвых стабилизатор может возбудиться на высокой частоте, так как стабилитрон перестает проводить и возникает сильная положительная обратная связь.

Рис. 14. Источники тока

5. Дополнительное задание (необязательное). В стабилизаторе (рис. 10) замените резистор R1 источником тока на стабилитроне и транзисторе (рис. 14,а) или на полевом транзисторе (рис. 14,б). Снова измерьте напряжение пульсаций и сравните их с прежними.

Контрольные вопросы

1.	Как изменятся пульсации выпрямленного напряжения и токи в обмотках, если емкость фильтра  в схеме на рис. 12,а увеличить в 10 раз?

2.	Объясните назначение транзистора в схеме на рис. 9. Чем определяется выходное сопротивление этого стабилизатора?

3.	Изобразите нагрузочные характеристики идеального стабилизатора напряжения и стабилизатора на рис. 10.

4.	Почему для стабилизатора напряжения нельзя применять определение Rвых= Uхх/Iкз?

Приложение 1. Основные параметры некоторых стабилитронов

| Тип | Uст/Iст В/мА | Rд/Iст Ом/мА | ст | Тип | Uст/Iст В/мА | Rд/Iст Ом/мА | ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2С107А | 0.7 / 10 | 50 / 1 | 2 мВ/С | КС170А | 7.0 / 10 | 50 / 3 | - |
| КС133А | 3.3 / 10 | 180 / 3 | -- | Д818Д | 9.0 / 10 | 100 / 3 | - |
| КС156А | 5.6 / 10 | 160 / 3 | - | КС196Г | 9.6 / 10 | 70 / 3 | - |
| Д818А | 9 / 10 | 70 / 3 | - | 2С213Б | 13 / 5 | 45 / 3 | - |

Приложение 2. Цоколевка некоторых транзисторов

# Литература

1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Т. 1. М.: Мир, 1984.

2. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. М.: Энергия, 1967.

| Подписано в печать 28 мая 1997 г. Печать офсетная. Уч.-изд.л. 0,7. Заказ № | Формат 60x84 1/16 Тираж 100 экз. |
| --- | --- |
| Редакционно-издательский отдел Новосибирского университета. Участок оперативной полиграфии НГУ. 630090, Новосибирск, 90, ул. Пирогова, 2. |  |